FPGA 指纹图像方向场计算与可视化项目说明

节选内容：设计思路、实现代码、硬件调试

2、 FPGA 设计思路

本项目面向指纹图像结构分析，目标是在 FPGA 上完成灰度指纹图像输入、方向场计算和 HDMI 可视化输出。当前实现采用片上静态 ROM 作为输入源，预置三张 256×256 灰度指纹图像，通过板载 SW[1:0] 选择当前图像，后续可以在不重写核心算法链路的前提下替换为摄像头或 DDR3 帧缓存输入。

系统处理链路采用流式像素结构。灰度像素首先进入 3×3 窗口生成模块，然后由 Sobel 算子计算水平和垂直梯度 Gx、Gy。由于 Sobel 梯度方向本质上是纹线边缘的法线方向，而指纹方向场需要表示脊线走向，因此工程中在区域统计前将梯度法线转换为指纹脊线切向方向，再进行局部块统计和方向角计算。

| 图像输入 | 梯度与方向计算 | 方向场显示 |
| --- | --- | --- |
| 三张 256×256 灰度指纹图像 片上 ROM 存储 SW[1:0] 选择当前输入 | 3×3 窗口生成 Sobel 计算 Gx/Gy 脊线切向转换 8×8 区域 tensor 统计 CORDIC 计算主方向 | 32×32 方向场缓存 灰度指纹背景叠加方向线 HDMI 输出到采集卡/OBS |

图 2-1  系统处理流程框图

硬件框图说明

| 硬件/接口 | 当前作用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Artix-7 FPGA | 承载全部 RTL 逻辑 | 目标器件为 Xilinx Artix-7 XC7A75T-2FGG484。 |
| 片上 ROM | 静态图像输入 | 用于算法和显示链路验证，避免摄像头输入未接入时影响核心算法测试。 |
| 拨码开关 SW[1:0] | 选择输入图像 | 00/01/10 对应三张指纹图，11 保留并默认回到第 1 张。 |
| HDMI-A 输出 | 可视化显示 | 输出灰度指纹背景和方向场线段，接采集卡后在 OBS 中观察。 |

图 2-2  当前硬件连接与功能说明

模块图说明

| 模块层级 | 主要 RTL 文件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 输入模块 | image_static_mem_source.v | 读取三张灰度图像 ROM，输出同步灰度像素流。 |
| 窗口模块 | pixel_window_3x3.v | 缓存邻域像素，为 Sobel 计算提供 3×3 数据。 |
| 梯度模块 | sobel_core.v | 计算 Gx 和 Gy，输出像素梯度信息。 |
| 统计模块 | block_tensor_stat.v | 按 8×8 区域累加 tensor，得到稳定主方向。 |
| 方向模块 | cordic_tensor_direction.v | 通过 CORDIC 风格 atan2 计算方向角并量化。 |
| 显示模块 | direction_field_buffer.v / hdmi_direction_field_renderer.v | 缓存 32×32 方向场，并在灰度图上叠加方向线。 |
| 顶层模块 | fingerprint_ref_hdmi_static_top.v | 连接图像输入、算法链路、方向场缓存和 HDMI 输出。 |

图 2-3  FPGA 主要模块关系

图 2-4  指纹方向场叠加显示效果

3、 FPGA 实现代码

工程核心代码位于 fingerprint_direction_fpga/fingerprint_direction_fpga.srcs/sources_1/new 目录下。实现时没有为每张图像重复编写 Sobel、CORDIC 或方向统计模块，而是在图像输入端完成多图像选择，后级处理链路保持统一，便于后续替换真实图像输入。

| 代码部分 | 主要文件 | 实现内容 |
| --- | --- | --- |
| 顶层连接 | fingerprint_ref_hdmi_static_top.v | 连接静态图像源、方向场流水线、方向缓存和 HDMI 输出模块。 |
| 图像输入 | image_static_mem_source.v | 三张 .mem 灰度图合并为 ROM，通过 image_sel 选择当前输入图。 |
| 窗口生成 | pixel_window_3x3.v | 用两行缓存和移位寄存器生成 Sobel 所需 3×3 像素邻域。 |
| 梯度计算 | sobel_core.v | 根据 3×3 邻域计算 Gx 和 Gy。 |
| 区域统计 | block_tensor_stat.v | 将梯度法线转换为脊线切向，并按 8×8 块累加 tensor。 |
| 方向计算 | cordic_tensor_direction.v | 使用 CORDIC 风格 atan2 迭代计算主方向，并量化为 8 个方向。 |
| 显示输出 | direction_field_buffer.v / hdmi_direction_field_renderer.v | 缓存 32×32 方向场，并在 HDMI 画面中叠加方向线。 |

表 3-1  FPGA 代码文件与功能对应关系

图像选择与顶层连接

顶层 fingerprint_ref_hdmi_static_top 使用 SW[1:0] 选择当前输入图像，其中 2'b11 为保留状态，默认回到第 1 张图像，避免出现未定义输入。

// SW[1:0] selects image 0/1/2. 2'b11 is reserved and falls back to image 0. assign image_sel = (sw == 2'b11) ? 2'b00 : sw;

静态图像源模块将三张 256×256 灰度图像依次写入同一个 ROM 空间。这样做的好处是图像切换只发生在输入端，后面的 Sobel、CORDIC 和方向统计模块仍然只保留一套。

localparam TOTAL_PIXELS = IMAGE_W * IMAGE_H; localparam [17:0] IMAGE0_BASE = 18'd0; localparam [17:0] IMAGE1_BASE = TOTAL_PIXELS; localparam [17:0] IMAGE2_BASE = TOTAL_PIXELS * 2; $readmemh(MEM_FILE0, image_mem, IMAGE0_BASE, IMAGE1_BASE - 1); $readmemh(MEM_FILE1, image_mem, IMAGE1_BASE, IMAGE2_BASE - 1); $readmemh(MEM_FILE2, image_mem, IMAGE2_BASE, ROM_PIXELS - 1);

ROM 读取分为两路：一路按像素顺序输出给方向场算法流水线，另一路根据 HDMI 当前显示坐标读取灰度值，用于在画面中显示原始指纹背景。

wire [17:0] display_rom_addr = image_base(active_image_sel) + display_read_addr; wire [17:0] stream_rom_addr = image_base(active_image_sel) + pixel_index; display_read_gray <= image_mem[display_rom_addr]; out_gray <= image_mem[stream_rom_addr];

3×3 窗口生成

Sobel 算子需要当前像素周围的 3×3 邻域。pixel_window_3x3 模块内部使用两行 line buffer 保存前两行像素，同时用寄存器保存当前列附近的像素，形成 p00 到 p22 九个邻域数据。

reg [7:0] line_prev1 [0:IMAGE_W-1]; reg [7:0] line_prev2 [0:IMAGE_W-1]; line_prev2[in_x] <= line_prev1[in_x]; line_prev1[in_x] <= in_gray; if ((in_x >= 8'd2) && (in_y >= 8'd2)) begin out_valid <= 1'b1; out_x <= in_x - 8'd1; out_y <= in_y - 8'd1; end

Sobel 梯度计算

Sobel 模块对 3×3 邻域像素进行加权计算，得到 Gx 和 Gy。代码中使用移位代替乘以 2，适合 FPGA 硬件实现。

gx <= -$signed({4'd0, p00}) + $signed({4'd0, p02}) - ($signed({4'd0, p10}) <<< 1) + ($signed({4'd0, p12}) <<< 1) - $signed({4'd0, p20}) + $signed({4'd0, p22}); gy <= $signed({4'd0, p00}) + ($signed({4'd0, p01}) <<< 1) + $signed({4'd0, p02}) - $signed({4'd0, p20}) - ($signed({4'd0, p21}) <<< 1) - $signed({4'd0, p22});

脊线切向方向与区域统计

指纹方向场显示的是脊线切向方向，不是 Sobel 梯度法线。工程在 block_tensor_stat 中先完成方向语义转换，再对 8×8 局部块进行 tensor 累加，并通过 MIN_BLOCK_VOTES 过滤弱纹理区域。代码中 tensor_x_term_raw 和 tensor_y_term_raw 是根据旋转后的脊线切向方向推导得到的 double-angle 统计量。

// Sobel normal -> fingerprint ridge tangent: // ridge_gx = -Gy, ridge_gy = Gx wire [23:0] gx_sq = gx * gx; wire [23:0] gy_sq = gy * gy; wire signed [23:0] gx_gy = gx * gy; wire signed [24:0] tensor_x_term_raw = $signed({1'b0, gy_sq}) - $signed({1'b0, gx_sq}); wire signed [24:0] tensor_y_term_raw = -($signed({gx_gy[23], gx_gy}) <<< 1); next_acc_x = acc_x[bx] + (vote_valid ? tensor_x_term : 32'sd0); next_acc_y = acc_y[bx] + (vote_valid ? tensor_y_term : 32'sd0); block_active <= (next_votes >= MIN_BLOCK_VOTES);

CORDIC 方向角计算

CORDIC 方向计算模块接收区域统计后的 tensor 向量，计算 atan2 方向角。由于 tensor 表示的是二倍角，最终输出方向需要做半角处理，再量化为 8 个方向编号。方向编号进入 direction_field_buffer 缓存后，由 HDMI 渲染模块转换为屏幕上的方向线段。

if (y_pipe[i] >= ZERO) begin x_pipe[i + 1] <= x_pipe[i] + (y_pipe[i] >>> i); y_pipe[i + 1] <= y_pipe[i] - (x_pipe[i] >>> i); z_pipe[i + 1] <= z_pipe[i] + $signed({1'b0, atan_code(i[3:0])}); end else begin x_pipe[i + 1] <= x_pipe[i] - (y_pipe[i] >>> i); y_pipe[i + 1] <= y_pipe[i] + (x_pipe[i] >>> i); z_pipe[i + 1] <= z_pipe[i] - $signed({1'b0, atan_code(i[3:0])}); end rounded_ridge_angle = (z_pipe[ITER] >>> 1) + 16'sd16; quantized_ridge_dir = rounded_ridge_angle[7:5]; block_dir <= quantized_ridge_dir;

方向场缓存与 HDMI 渲染

方向场缓存模块把 32×32 个块级方向结果存入 1024 深度的方向 RAM 中。HDMI 渲染模块根据当前屏幕坐标换算方向块坐标，读取方向编号后在灰度背景上叠加方向线。当前方向线颜色为红色 RGB565=16'hF800。

wire [9:0] write_addr = {block_y, block_x}; wire [9:0] read_addr = {read_block_y, read_block_x}; dir_mem[write_addr] <= block_dir; active_mem[write_addr] <= block_active; if (direction_line_d) begin pixel_data <= RED; // RGB565 = 16'hF800 end else begin pixel_data <= gray_to_rgb565(image_gray); end

4、 FPGA 硬件调试

硬件调试按“先验证算法，再验证显示，最后板上观察”的顺序进行。这样可以避免在摄像头、DDR3 或 HDMI 显示链路尚未完全稳定时，把问题混在一起排查。当前阶段的重点是静态图像输入条件下，验证 Sobel、CORDIC、方向统计和 HDMI 可视化链路是否能够正确连接。

调试过程

| 步骤 | 调试内容 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静态图像源仿真 | 检查三张 ROM 图像是否能够按 SW[1:0] 选择并输出完整像素流。 |
| 2 | 算法顶层仿真 | 检查是否生成 32×32 方向块，确认 block_valid、block_active 和 block_dir 输出。 |
| 3 | HDMI 渲染仿真 | 检查灰度背景、方向场读取和方向线像素叠加逻辑。 |
| 4 | 综合与实现 | 确认顶层 fingerprint_ref_hdmi_static_top 可综合并生成 bitstream。 |
| 5 | 板上烧录观察 | HDMI 接采集卡，在 OBS 中查看灰度指纹图与方向线叠加效果。 |

表 4-1  FPGA 调试流程

仿真与测试结果分析

| 验证项 | 脚本/操作 | 结果判断 |
| --- | --- | --- |
| 静态图像源 | run_xsim_static_source.tcl | 日志应包含 STATIC_SOURCE_TEST_PASS。 |
| 静态算法顶层 | run_xsim_static_top.tcl | 日志应包含 STATIC_TOP_TEST_PASS。 |
| HDMI 渲染器 | run_xsim_hdmi_renderer.tcl | 日志应包含 HDMI_RENDER_TEST_PASS。 |
| HDMI 顶层 elaboration | run_xsim_ref_hdmi_static_elab.tcl | 日志应包含 REF_HDMI_STATIC_ELAB_PASS。 |
| 综合检查 | run_synth_ref_hdmi_static.tcl | 综合结果应为 0 Errors，0 Critical Warnings。 |
| 板上观察 | Vivado Program Device + OBS | 能够看到灰度指纹背景和叠加方向线，拨码可切换图像。 |

表 4-2  仿真、综合与板上观察结果

从调试结果看，当前系统已经跑通静态灰度指纹图像到方向场可视化输出的完整链路。方向线叠加在灰度指纹图像上后，可以直观看到局部纹线走向。需要说明的是，当前提交版本的输入仍为片上静态 ROM 图像，摄像头采集和 DDR3 帧缓存属于后续扩展内容，不应写成当前已经完成的功能。